《伏安法测电阻》教学设计

—— 电流表·电压表·滑动变阻器的3D电学台

| 课题 | 伏安法测电阻 | 课型 | 实验探究课 · 3D互动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教材 | 人教版义务教育教科书·物理·九年级全一册(第十七章 第3节 电阻的测量) | 课时 | 1课时(40分钟) |
| 授课对象 | 九年级学生 | 教学环境 | WebGL 真3D · 支持鼠标/触屏旋转缩放 · 自包含离线可用 |

# 一、教材分析

《电阻的测量》是人教版九年级物理'欧姆定律'一章的核心实验。伏安法测电阻把 R=U/I 从公式落实为可操作的测量方案,综合运用电流表、电压表与滑动变阻器,是巩固电路连接、规范电表使用与误差处理的关键一课。

# 二、学情分析

学生已学过欧姆定律、会读电表,但综合连接电路时常出错(电流表/电压表接法混淆、变阻器作用不清),且电表示数随变阻器变化的动态过程在演示中后排难以看清,需要3D可视化与即时读数帮助理解'U、I 变而 R 不变'。

# 三、教学目标

- 知识与技能:理解伏安法测电阻的原理 R=U/I,能正确连接含电流表、电压表、滑动变阻器的电路,会多次测量并求平均。

- 过程与方法:通过3D电学台观察 U、I 随变阻器变化而 R 不变,体会间接测量与多次测量取平均的方法。

- 情感·态度·价值观:在规范连接与读数中培养严谨细致的实验态度与安全用电意识。

# 四、教学重点与难点

教学重点:伏安法原理 R=U/I;电流表串联、电压表并联的连接;滑动变阻器的作用;多次测量取平均。

教学难点:正确连接电路(电表接法、变阻器串联)与理解'U、I 变化而定值电阻 R 不变',以及误差与读数。

# 五、教学准备

- 交互式一体机或投影 + 浏览器(Chrome / Edge),打开本3D课件;

- 可选:电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、定值电阻、导线一套用于实物对照;

- 学生分组用的'U—I—R'数据记录与计算单;

- 课件已自包含(three.js 内置),无需联网即可运行全部3D互动与离线AI。

# 六、教学过程

| 环节 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 情境导入(3分) | 出示一个未知电阻,问'不拆开怎么知道它多少欧?' | 思考测电阻的方法 | 由问题引出伏安法 | 3分 |
| 认识电路(6分) | 在3D台辨认电表、变阻器、电阻,讲电流表串联、电压表并联 | 旋转观察、点认元件与接法 | 建立电路连接规范 | 6分 |
| 测量U·I(12分) | 演示拖动变阻器,读两表示数,算 R | 操作滑块,记录 U、I、R | 在动态中理解 R=U/I | 12分 |
| 数据处理(6分) | 引导列表、多次测量取平均 | 计算 R 并求平均值 | 落实误差处理 | 6分 |
| 规范与安全(5分) | 强调正进负出、量程选择、先调变阻器最大 | 复述操作规范 | 培养安全规范意识 | 5分 |
| 拓展(4分) | 对比测小灯泡电阻(温度影响,不能简单求平均) | 思考差异 | 深化理解 | 4分 |
| 闯关小结(4分) | 组织四题闯关,点评易错 | 作答、纠错、回顾 | 检测与提升 | 4分 |

# 七、板书设计

伏安法测电阻

一、原理:R = U / I(欧姆定律变形)

二、连接:电流表串联测 I,电压表并联测 U

三、滑动变阻器:改变电流(多次测量)+ 保护电路

四、规范:正进负出 · 选合适量程 · 闭合开关前变阻器调最大

五、定值电阻:多次测量取平均 R̄,减小误差

# 八、作业设计(分层)

| 层次 | 内容 |
| --- | --- |
| 必做 | 画出伏安法测电阻的电路图,标出电流表、电压表的接法。 |
| 实践 | 整理一组 U、I 数据,计算每次的 R 并求平均值。 |
| 挑战 | 测小灯泡电阻时为什么不能把多次测得的 R 简单求平均?请说明理由。 |

# 九、教学特色说明(信息化融合点)

- WebGL 真3D 电学台:拖动滑动变阻器,电流表与电压表的指针实时偏转、示数联动变化。

- 实时显示 U、I 与 R=U/I,并在'数据'页给出三次测量与平均值,落实多次测量思想。

- 离线AI助手'小欧'讲解电表接法、变阻器作用与误差处理,断网可用。

- URL深链(?tab=&rp=)可一键直达任一测量状态,便于备课与投屏。

# 十、教学反思

(课后填写)